Alumno:                                                        Mail:

# Diseño, Simulación, Optimización y Seguridad de Procesos.

## Trabajo Práctico nº 3: Análisis de consecuencias mediante el programa Aloha (2025)

## Actividad práctica:

1) Dispersión (TOXICIDAD):

Se produce una fuga instantánea de gas cloro a nivel del suelo de 100 kg, en la localidad de Abilene, Texas, EE.UU, con las siguientes condiciones:

Fecha y hora: 14 de Agosto de 2019, al mediodía (12 en punto) .

Construcciones de un piso, rodeados de arbustos y árboles.

Temperatura de 30 ºC, viento N a 2 m/s, 20 % de nubosidad, 60 % de humedad relativa, zona urbana.

Indique:

- La estabilidad de la atmósfera= ____

- El alcance de tres concentraciones medido desde la fuente viento abajo (con 2 minutos de tiempo de exposición)

  - Fatalidad del 1 % (223,4 [ppm])= ____ [m]

  - Fatalidad del 50 % (791,2 [ppm])= ____ [m]

  - Fatalidad del 99 % (2801 [ppm])= ____ [m]

  - Concentración  a 100 m viento debajo de la fuente en el exterior= ____ [ppm]

El mapa de isopletas de concentración es:

INSERTAR TOXIC THREAT ZONE

2) Incendio (POOL FIRE)

En las mismas condiciones de antes, se queman 10 toneladas métricas de etanol en un charco de 20 metros de diámetro, indique las distancias desde la fuente hasta las siguientes radiaciones:

- Fatalidad del   1 % (7 [kW/m2])=   ____ [m]

- Fatalidad del 50 % (14 [kW/m2])= ____ [m]

- Fatalidad del 99 % (28 [kW/m2])= ____ [m]

- Radiación a 30 m de la fuente=      ____ [kW/m2]

¿ En cuánto tiempo se consume el charco?

Inserte el gráfico “Source Strenght”

El mapa de iso-radiación es:

3) Explosión (BLEVE):

Repitiendo las condiciones iniciales un tanque 5 [m] de diámetro y 10 de alto conteniendo un 70 % de Tolueno a 30 ºC explota involucrando al 60 % en el proceso.

- Fatalidad del 1 % (7 [kW/m2])= ____ [m]

- Fatalidad del 50 % (14 [kW/m2])= ____ [m]

- Fatalidad del 99 % (28 [kW/m2])= ____ [m]

- Radiación a 300 m de la fuente= ____ [kW/m2]

El mapa de iso-radiación es:

4) Fuga en tubería:

Manteniendo las misma condiciones considerar la fuga sin inflamación de gas propano de una tubería rugosa de 5000 [m] de longitud y 40 [in] de diámetro con extremo cerrado que se encuentra a una presión de 3 [atm] igual temperatura. El orificio involucra todo el diámetro de la tubería (catastrófica). Consignar:

a) Distancia al nivel inferior de inflamabilidad (2 %)= _____ [m]

b) Distancia al nivel superior de inflamabilidad (10 %)= _____ [m]

El mapa de isopletas (concentración queda):

Para la nube considerada se produce el siguiente mapa de sobrepresiones (tiempo de ignición desconocido, por chispa en ambiente congestionado):

a) Nivel 50 % daños estructuras (2,786 [psig])= ____ [m]

b) Nivel 50 % roturas de cristales (0,572 [psig])= ____ [m]

c) Nivel de sobrepresión a  300 [m]= ____ [psig])

El mapa de sobrepresiones es:

El decaimiento del flujo de salida es (Source Strength)